热点14　直流电路与交流电路

1．(2021·辽宁抚顺市六校高三期末联考)节约能源是当今世界的一种重要社会意识．原来采用110 kV高压向远方的城市输电，在输电线路上损耗的功率为ΔP.为减小输电线上损耗的功率，在输送功率一定、输电线路不变的同时，输电电压变为440 kV，则在输电线路上损耗的功率变为(　　)

A.  B.  C.  D.

答案　D

解析　输电线路上损耗的功率ΔP＝I2r＝()2r，其中r为输电线电阻，P为输送功率，U为输电电压，输电电压升高为原来的4倍，损耗功率减小为.故选D.

2．(2021·广东东莞市高三期末)如图1所示电路中，R为定值电阻，电源内阻不可忽略．可判定滑动变阻器滑片移动到了正中间的依据是(　　)

图1

A．V1读数最大、V2读数最大

B．V2读数最大、V3读数最大

C．V1读数最小、V2读数最小

D．V2读数最小、V3读数最小

答案　B

解析　分析电路可知，滑动变阻器分为上下两部分，且为并联关系，由于R并＝，可知，当滑动变阻器滑片移动到了正中间时，该并联电阻达到最大，即外电路电阻最大，路端电压达到最大，而电压表V3测路端电压，故V3读数应最大，由于总电阻变大，故干路电流变小，而V1测的是R两端的电压，由U1＝IR可知，I最小时，V1读数应最小，由于V2测并联部分的电压，由串联电路电压关系可知U2＝U3－U1，V3读数最大，V1读数最小，故V2读数应最大，故B正确．

3．(2021·广东珠海市摸底)某学校新装了一批节能路灯(如图2甲所示)，该路灯通过光控开关实现自动控制，电灯的亮度可自动随周围环境亮度的改变而改变．如图乙所示为其内部电路简化原理图，电源电动势为E，内阻为r，RG为光敏电阻(光照强度增强时，其电阻值减小)．随着傍晚到来，光照逐渐减弱时，则下列判断正确的是(　　)

图2

A．A灯变暗，B灯变亮

B．电源内阻消耗的功率变小

C．电源的效率变小

D．RG上电流的变化量等于R0上电流的变化量

答案　B

解析　光照逐渐减弱时，光敏电阻的阻值增大，电路的总电阻增大，则电路总电流I减小，电源内阻两端的电压减小，路端电压U＝E－Ir增大，即A灯两端的电压增大，通过A灯的电流IA增大，所以A灯变亮，而通过定值电阻R0的电流I0＝I－IA减小，所以R0两端的电压U0＝I0R0减小，B灯两端的电压UB＝U－I0R0增大，B灯变亮，故A错误；电路总电流I减小，由P＝I2r可知，电源内阻消耗的功率变小，故B正确；电源的效率η＝×100%，路端电压U增大，所以电源的效率变大，故C错误；通过R0的电流等于通过光敏电阻RG的电流与通过灯B的电流之和，即I0＝IG＋IB，由于通过灯B的电流IB增大，通过R0的电流和通过RG的电流都减小，故RG上电流的变化量大于R0上电流的变化量，故D错误．

4．(多选)(2021·福建厦门市一模)在如图3甲所示的电路中，电阻R的阻值为10 Ω，电压表和电流表均为理想电表，变压器为理想变压器，在变压器原线圈两端输入如图乙所示的电压，电压表的示数为25 V，下列说法正确的是(　　)

图3

A．该变压器原线圈端电压的有效值为 V

B．该变压器原、副线圈的匝数之比为11∶5

C．电流表的示数为5.5 A

D．若增大电阻R的阻值，变压器原线圈的输入功率减小

答案　BD

解析　设变压器原线圈两端电压有效值为U1，据电流的热效应可得·T＝·，解得U1＝55 V，A错误；电压表的示数为副线圈两端电压，即U2＝25 V，由＝可得该变压器原、副线圈的匝数之比为11∶5，B正确；副线圈中的电流为I2＝＝2.5 A，由＝可得I1≈1.14 A，即电流表的示数为1.14 A，C错误；若增大电阻R的阻值，由P＝可知，副线圈的功率减小，变压器的输入功率等于输出功率，故变压器原线圈的输入功率减小，D正确．

5．(2021·山东青岛市一模)合理利用自然界中的能源是一个重要的课题．在我国某海域，人们设计了一个浮桶式波浪发电灯塔．如图4甲所示，该浮桶由内、外两密封圆筒构成，浮桶内磁体由支柱固定在暗礁上，内置N＝100匝的线圈．线圈与阻值R＝14 Ω的灯泡相连，随波浪相对磁体沿竖直方向上下运动且始终处于磁场中；其运动速度v＝2sin πt (m/s)．辐向磁场中线圈所在处的磁感应强度大小B＝0.2 T．单匝线圈周长L＝1.5 m，总电阻r＝1 Ω，圆形线圈所在处截面如图乙所示．下列说法正确的是(　　)

图4

A．线圈中感应电动势为60 V

B．灯泡中流过电流的最大值为4 A

C．灯泡的电功率为240 W

D．1分钟内小灯泡消耗的电能为13 440 J

答案　D

解析　线圈在磁场中切割磁感线，产生电动势最大值为Emax＝NBLvmax，代入数据可得Emax＝60 V，线圈中感应电动势为e＝Emaxsin πt＝60 sin V，故A错误；根据闭合电路欧姆定律可得最大电流为Imax＝＝ A＝4 A，故B错误；电流的有效值为I＝ A＝4 A，灯泡的电功率为P＝I2R＝42×14 W＝224 W，故C错误；1分钟内小灯泡消耗的电能为W＝Pt＝224×60 J＝13 440 J，故D正确．

6.(多选)(2021·辽宁葫芦岛市高三期末) 如图5所示，矩形线圈面积为S，匝数为N，线圈电阻为r，在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动，外电路电阻为R，在线圈由图示位置转过90°的过程中，下列说法正确的是(　　)

图5

A．图示位置为中性面	B．理想电压表的示数为NBSω

C．理想电流表的示数	D．通过电阻R的电荷量为q＝

答案　AD

解析　题图所示位置线圈平面与磁感线垂直，即图示位置为中性面，故A正确；线圈在磁场中转动，产生的电动势的最大值为Em＝NBSω，电动势的有效值为E＝，电压表测量电路的外电压，所以电压表的读数为U＝R＝，故B错误；电流表的示数I＝＝，故C错误；由＝N，＝，q＝·Δt得到，电荷量q＝，故D正确．

7．在一小型交流发电机中，矩形金属线圈abcd的面积为S，匝数为n，线圈总电阻为r，在磁感应强度为B的匀强磁场中，绕轴OO′以角速度ω匀速转动(如图6甲所示)，产生的感应电动势随时间的变化关系如图乙所示，矩形线圈与阻值为R的电阻构成闭合电路，下列说法中正确的是(　　)

图6

A．在t1～t3时间内，穿过线圈的磁通量的变化量为零

B．在t3～t4时间内，通过电阻R的电荷量为

C．t4时刻穿过线圈的磁通量的变化率大小为E0

D．在0～t4时间内，电阻R上产生的热量为t4

答案　B

解析　在t1～t3时间内，穿过线圈的磁通量由正向BS变为负向BS，磁通量的变化量为ΔΦ＝2BS，不为零，故A错误；

在t3～t4时间内，通过电阻R的电荷量q＝Δt＝＝，

又E0＝nBSω，故q＝，故B正确；

t4时刻线圈产生的感应电动势最大，为E0，

根据法拉第电磁感应定律：E0＝n

所以磁通量的变化率大小为：＝，故C错误；

在0～t4时间内，电阻R上产生的热量为Q＝I有效2Rt4＝Rt4＝t4，故D错误．

8．(多选)如图7所示为远距离输电示意图，其中T1、T2为理想变压器，输电线电阻可等效为电阻r，L1、L2为两个规格相同的灯泡，且阻值不变．现保持变压器T1的输入电压不变，滑片P位置不变，当开关S断开时，灯L1正常发光．则下列说法正确的是(　　)

图7

A．仅闭合开关S，灯L1会变亮

B．仅闭合开关S，r消耗的功率会变大

C．仅将滑片P下移，r消耗的功率会变小

D．仅将滑片P上移，电流表示数会变小

答案　BD

解析　仅闭合开关S，负载电阻变小，变压器T2副线圈电流增大，T2原线圈电流增大，即输电线上电流增大，输电线上损耗的电压ΔU＝I2r增大，损耗的功率ΔP＝Ir增大，T2的输入电压U3＝U2－ΔU减小，所以U4减小，即灯L1两端电压减小，L1变暗，故A错误，B正确；仅将滑片P下移，变压器T1副线圈匝数增加(n2增加)，根据＝可知U2变大，由I2U2＝I22r＋IRL1，I2n3＝I3n4得U2＝I2，因U2变大，n3、n4、r及R不变，则I2变大，即输电线上电流变大，r消耗的功率会变大，故C错误；仅将滑片P上移，同理可得T1的输出电压变小，输电线上电流变小，由＝可知，I1变小，则电流表示数会变小，故D正确．